车辆基本信息

能源类型       汽油

环保标准       国六B

发动机     ≥   1.5L  99马力

最大功率   ≥   70kW

最大扭矩   ≥   140N.m

变速箱         手动挡(MT)/自动变速箱AT或湿式DCT

WLTC综合油耗 ≥  7（L/100km）

满载100km/h    加速≤15秒

整车质保        3年或6万公里

车身

长度[mm]   ≥ 4785

宽度[mm]   ≥ 1720

高度[mm]   ≥ 1760

轴距[mm)   ≥ 2760

前轮距[mm] ≥ 1445

后轮距[mm] ≥ 1420

座位数        7

整备质量[kg]  ≥ 1410

满载质量[kg] ≥ 1980

发动机

排量[L]       ≤     1.6L

进气形式            自然吸气  允许涡轮增压或混动车型参与

发动机布局          横置/纵置

气缸排列形式        L

气缸数[个]           4

每缸气门数[个]       4

配气机构            DOHC

最大功率[kW]   ≥    73

最大马力[Ps]    ≥    99

最大功率转速[rpm] ≥  5400

最大扭矩转速范围[rpm]  ≤4400

最大扭矩[N·m)   ≥   143

最大净功率[kW]   ≥   70

燃油标号             92号

供油方式         多点电喷或直喷

缸盖材料         铝合金

缸体材料         铸铁或铝合金

变速箱

变速箱类型     6挡手动（MT）或同级自动变速箱

底盘转向

驱动形式         前置前驱或前置后驱

前悬架类型       麦弗逊式独立悬架或等效性能悬架

后悬架类型       扭力梁非独立悬架或等效性能悬架

助力类型         电动助力

车体结构         承载式

车轮制动

前制动器类型     通风盘式或盘式

后制动器类型     鼓式或盘式

驻车制动类型     手刹

前轮胎规格      ≥195/55 R15或同级规格

后轮胎规格      ≥195/55 R15或同级规格

备胎            有

主动安全

ABS防抱死              有

制动力分配(EBD/CBC等)   有

安全带未系提醒          主驾

胎压监测                胎压报警

被动安全

主驾驶安全气囊          有

副驾驶安全气囊          有

儿童座椅接口            有

外部配置

轮圈材质                钢

钥匙类型                遥控钥匙

内部配置

方向盘材质              塑料

方向盘调节              手动上下调节

换挡形式                机械挡把换挡

行车电脑显示屏          单色

座椅配置

座椅材质                织物

主驾座椅调节方式        前后调节 靠背调节

副驾座椅调节方式        前后调节   靠背调节

中央扶手               第一排

座椅布局               2+2+3

后排座椅放倒方式       整体放倒

影音娱乐

多媒体/充电接口        USB

灯光功能

近光灯光源             卤素

远光灯光源             卤素

大灯功能               高度调节

空调

空调温度控制             手动空调